Bài 1

IP address: 10.5.3.85

Subnet mask: 255.255.248.0

Gateway: 10.5.0.1

DNS server: 8.8.8.8 và 1.1.1.1

Bài 2

- Chức năng của Gateway (Default Gateway): Là cổng kết nối trung gian (trạm trung chuyển) giúp các thiết bị trong cùng mạng cục bộ (LAN) định tuyến và giao tiếp với các mạng khác ngoài LAN hoặc truy cập vào mạng Internet.

- Chức năng của DNS Server (Domain Name System): Là hệ thống phân giải tên miền, có chức năng chuyển đổi tên miền dạng chữ dễ nhớ (ví dụ: ctu.edu.vn) sang địa chỉ IP dạng số mà máy tính sử dụng để kết nối (ví dụ: 113.161.x.x), và ngược lại.

Bài 3

a)  www.ctu.edu.vn

- Nút 1 (10.5.0.1): Default Gateway của mạng Wi-Fi phòng máy.

- Nút 2 (10.10.14.1): Router định tuyến nội bộ của trường.

- Nút 3, 4, 5 (static.vnpt.vn): Các Router nút mạng hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ Internet VNPT.

- Từ Nút 6 trở đi (Request timed out): Tường lửa (Firewall) bảo vệ máy chủ www.ctu.edu.vn đã chặn các gói tin kiểm tra ICMP/Tracert để đảm bảo an toàn thông tin, nên không trả về IP của các nút tiếp theo.

b) gmail.com

- Nút 1 - 2 (10.5.0.1, 10.10.14.1): Dữ liệu đi qua Default Gateway phòng máy và Router trung tâm của mạng nội bộ Trường.

- Nút 3 - 10 (static.vnpt.vn): Dữ liệu đi ra khỏi mạng trường và di chuyển qua hạ tầng các Router trung gian của nhà cung cấp dịch vụ Internet VNPT. (Nút 7 báo Request timed out là do thiết bị mạng tại nút đó ẩn/chặn gói tin ICMP traceroute, nhưng vẫn chuyển tiếp dữ liệu bình thường).

- Nút 11 - 12 (72.14.213.88, 74.125.200.17): Dữ liệu đi vào hạ tầng trung tâm dữ liệu của Google (1e100.net) và cập bến chính xác máy chủ dịch vụ Gmail.

c) Địa chỉ IP của máy tính trong cùng phòng thực hành.

d) Địa chỉ IP của máy tính khác phòng thực hành (trong mạng của Trường CICT)